-УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА АНАЛОГОВ МОДЕЛ

С ЦИФРОВ СИГНАЛЕН КОНТРОЛЕР

Цоньо Славов, Любен Моллов, Йордан Кралев, Петко Петков

Резюме: В доклада е представена разработената лабораторна система за управление в реално време на двумерен аналогов модел от 4-ти ред. Системата се състои от развойна платка eZdspTMF2833 с вграден цифров сигнален контролер TMS320F28335, цифрово аналогов преобразувател, делител на напрежение и примерен аналогов обект. Синтезираният дискретен  регулатор от 16 ред е вграден в цифровия сигнален контролер. Регулаторът осигурява робастно качество и робастна устойчивост при неопределеност в два от параметрите на обекта. Извършен е анализ на системата в честотната област. Показани са резултати от симулация и експеримент със системата за управление. Близостта между тях показва работоспособността на разработената система.

Ключови думи:  регулатор, цифров сигнален контролер, управление в реално време

REAL TIME  CONTROL OF ANALOGUE MODEL

BY DIGITAL SIGNAL CONTROLLER

Tsonyo Slvov, Luben Mollov, Jordan Kralev, Petko Petkov

Abstract: A laboratory system for real-time  control of multivariable analogue 4th order two input/two output plant is presented. The system consists of Spectrum Digital eZdspTMF28335 development kit with built in Texas Instrument TMS320F28335 Digital Signal Processor, digital to analogue signal converter, voltage divider, and a test analogue plant. A 16th order discrete-time -controller with sampling frequency of 100 Hz is implemented by using a DSP. The -controller designed ensures robust performance of the closed-loop system in presence of parametric uncertainty in two plant parameters. Experimental and simulation results are presented which confirm that the control system achieves the prescribed performance.

Keywords:  controller, digital signal controller, real time control