АРИТМЕТИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ЧИСЛА С ПЛАВАЩА ЗАПЕТАЯ

ЗА FPGA ПРИБОРИ

Йордан Кралев, Филип Ф. Филипов, Красимира Филипова

Резюме: Методите на автоматичното управление изискват изчисления с реални числа.  В цифровата техника, аритметиката с плаваща запетая е най-доброто решение за целта. В доклада са представени Simulink модели, съобразени със стандарта IEEE 754, за операциите събиране, изваждане и умножение на числа с плаваща запетая с единична точност. От моделите е генериран VHDL код, който е вграден в Spartan 3E FPGA прибор. Проведени са симулационни и експериментални изследвания за валидация на разработените модули. Направено е сравнение относно заеманото място на чипа с  други предлагани решения.

Ключови думи: аритметика с плаваща запетая, Simulink HDL Coder, вградени системи, IEEE 754, VHDL 2008.

FLOATING-POINT OPERATIONS FOR FPGA

Jordan Kralev, Filip F. Filipov, Krasimira Filipova

Abstract: Automatic control requires real numbers in its calculations. In digital electronics, the best approximation to the ring of real numbers is floating point arithmetic. In the paper we present Simulink models for summation, subtraction and multiplication operations for single floating-point numbers, according to IEEE 754. From them we generate a VHDL code, which is used to build simple embedded system for Spartan 3E FPGA. We validate our floating-point units by simulation and experimental procedures. А comparison is made for the required chip area, with other solutions.

Keywords: floating-point arithmetic, Simulink HDL Coder, embedded systems, IEEE 754, VHDL 2008